江苏常铝铝业集团股份有限公司

精剪车间新增4套表面检测设备
招标文件
招标人：江苏常铝铝业集团股份有限公司
日期：二〇二四年八月
目
录
第一章  招标公告
3
第二章
技术要求
6
第三章
投标文件
13
商务部分
14
一、招标函
15
二、总体报价
16
三、分项报价
17
四、授权委托书
21
五、商务偏差表
22
六、资格审查资料
23
七、其他资料
28
技术部分
29
一、技术偏差表
30
二、投标货物技术性能指标的详细描述
31
三、技术支持资料
32
四、相关服务计划
33
五、其他资料
34
第一章 招标公告
江苏常铝铝业集团股份有限公司 精剪车间新增4套表面检测设备
一、招标条件
    江苏常铝铝业集团股份有限公司精剪车间新增4套表面检测设备，项目资金来源为企业自筹，招标人为 江苏常铝铝业集团股份有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
2.1 项目名称：精剪车间新增4套表面检测设备
2.2 项目类型： 货物及安装调试
2.3 项目概况：江苏常铝铝业集团股份有限精整分切机主要生产产品为汽车板带等产品，每月产量≥9000 吨。为了对产品生产过程进行全面监控，系统跟踪追溯质量缺陷演变情况，统一收集和分析缺陷数据，提高成品率。拟对 精整铝箔分切机表面检测装置进行采购，以提高产品质量过程控制能力。项目地交通运输、水、电等基础条件较为完备。
2.4 项目地点：江苏省常熟市富春江路20号 公司古里厂区内。
2.5 招标范围：拟采购表面检测设备 4 套。
	序号
	设备名称
	单
位
	数
量
	备
注

	1
	1#剪切机表面检测设备
	套
	1
	国产

	2
	3#剪切机表面检测设备
	套
	1
	

	3
	4#剪切机表面检测设备
	套
	1
	

	4
	活套剪表面检测设备
	套
	1
	


三、商务要求

付款方式：预付30%，发货30%，验收30%，质保金10%（验收一年后支付）

发       票：开具13%增值税专用发票（支付验收款前应开具全额发票）

支付方式：承兑

交货期：2024.10.1前全部设备安装、调试完毕，具备投产条件。
质保期：验收合格之日起 12个月。 
四、投标人资格要求
	资格项目
	资格要求

	资质要求
	1. 投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立的民事诉讼主体资格、符合相关法律法规要求、能够独立履行合同。（相关信息以国家企业信用信息公示系统 http://www.gsxt.gov.cn/查询结果为准）
2. 投标人为本次招标主体货物的合格制造商或经合格制造商唯一
授权的代理商。（代理商同时提供唯一授权书）

	财务要求
	    投标人应具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。（提供承诺书）

	业绩要求
	    投标人 2021 年至今具有不少于 3个与本项目类似的铝箔产品表面瑕疵检测设备供货业绩或销售业绩，提供合同关键页复印件或验收证明复印件，以签署日期为准。

	信誉要求
	1. 投标人在报名期间和投标有效期内未被列入江苏常铝铝业集团股份有限公司承包商负面清单。
2. 投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未发生重大质量、环境、安全事故，并出具承诺书。
3. 投标人在项目评审期间不存在被列为失信被执行人的情形，具体认定以全国企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）和信用中国(https://www.creditchina.gov.cn/）网站检索结果为准。

	其他要求
	不接受联合体投标。


五、招标文件的获取
获取方法：登陆江苏常铝铝业集团股份有限电子招投标平台https://www.alcha.com/h-col-137.html）下载。
六、投标文件的递交
递交截止时间：招标公告发布之日起七个工作日（快递件以发出时间为准）
递交方法：投标资料密封并加盖公章，把招标函贴于最外层包装袋（快递袋/档案袋)

递交地址：江苏常熟市古里镇紫芙沪宜路2号 江苏常铝铝业集团股份有限公司招标办 
收件人： 张俊宇  电话：18261776910
七、开标时间
开标时间：投标文件递交截止时间15天内
八、其他公告内容
   8.1 此公告在江苏常铝铝业集团电子招投标平台（https://www.alcha.com/h-col-137.html）上发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，招标人不予承担责任。
   8.2 温馨提示：如投标人存在下述情形，将导致其投标被否决：
1. 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
2. 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
第二章 技术要求
一、设备概述
1.1、工程概况及环境条件
1.1.1工程名称：精剪车间新增4套表面检测设备
1.1.2安装地点：江苏省常熟市富春江路20号 公司古里厂区内
1.1.3买方现场工况：所有设备的动力供应采用50HZ、380V（±10%）三相交流电压，220V（±10%单相交流电压。

设备使用环境：温度-5℃～45℃，相对湿度 < 95%。
水电气配套齐全。
1.2、设备基本方案描述

表面缺陷检测系统使用工业相机和线性光源对铝带铝箔进行表面缺陷在线检测，可检测铝带铝箔表面，检测出规定的表面缺陷同时输出报警，从而实现表面缺陷在线检测记录，后续工艺进行剔除，提高产品质量，减少客户投诉，优化人员配置等目的。系统采用图像视觉检测技术，实现对运行的材料进行实时的表面缺陷检测。系统通过高性能线阵相机，采集产品表面图像，如有缺陷产生，则通过专门的数据处理板卡对缺陷进行处理，包括对缺陷进行分类、定位，输出报警、显示缺陷图像等，达到控制材料质量的目的。供应商必须根据招标方生产的产品提供完备的缺陷数据集，做到调试完成即可投入正式使用，并提供及时的全称技术服务，做到交钥匙工程要求。
1.3、现场主体机组信息
1.3.1 3台剪切机机组信息（1号、3号、4号）
	NO
	参数项目名称
	参数或描述
	备注

	1
	加工材料对象
	铝带箔
	

	2
	张力辊辊面宽度
	1400mm
	

	3
	铝箔最大宽度
	1400mm
	

	4
	铝箔料厚范围
	0.05- 2.00mm
	

	5
	最大生产线速
	600m /min
	


1.3.2 活套剪机组信息

	NO
	参数项目名称
	参数或描述
	备注

	1
	加工材料对象
	铝带箔
	

	2
	张力辊辊面宽度
	1400mm
	

	3
	铝箔最大宽度
	1400mm
	

	4
	铝箔料厚范围
	0.2- 0.5mm
	

	5
	最大生产线速
	400m /min
	


二、基本技术要求
2.1检测对象：铝带箔

2.2主要缺陷包括：复合层脱落、气泡、粘铝、起皮、起刺、孔洞、裂纹、裂边、黑点、黑丝、划痕、辊印、油斑、氧化、虫印、粘结、介质（水迹）印、折印、压皱、脏印、小白点、刷印、板型浪、砂轮印、横向擦伤、亮印色差、凹坑等表面缺陷（拒绝DN要求）。
2.3检测方式：在线自动检测，带缺陷自动识别\标识\报警等功能，存储 3 年，分布及汇总报表打印，识别精度可调，报警精度可调.缺陷带人工标识确认。
2.4 表面检测精度：能检出最小0.07*0.07mm的缺陷，要求分辨率不高于0.035*0.035mm    

    检测表面数量：上表面+下表面，共两个面

    料宽检测方式：自动识别

    缺陷准确率 ：≥ 99% 
    分类准备率：≥ 95%
三、主要技术要求：
3.1 主要功能描述

	序号
	主要功能项
	功能描述

	1 
	自学习功能
	检测软件必须提供自学习功能，并且向用户开放，用户可自行快速更新样本及缺陷模型

	2 
	工单管理
	支持手动（扫码）录入或自动生成工单编号，选择生产配方，启动生产检测，检测数据实时更新到生产页面并同步储存到工单信息中。系统可对母卷批号以及对应的多个子卷自动录入。

	3 
	缺陷显示
	支持缺陷地图功能，可从缺陷MAP图上直观判断缺陷数量、缺陷位置、缺陷类型与缺陷严重等级；支持缺陷相册功能，以照片墙的方式显示被检品的缺陷图片并实时自动刷新，并可查看缺陷详情。

	4 
	缺陷详情
	支持查看缺陷特征集与缺陷明细。

	5 
	生产信息
	支持实时查看产生相关信息，包括：工单编号、检测长度、速度、幅宽、工单编号、缺陷统计等。

	6 
	声光报警
	支持生产过程中按照设置的报警规则进行声光报警，及时提醒生产人员采取相应措施，比如检出了严重缺陷、缺陷数量超标、设备异常等等。

	7 
	缺陷自定义
	支持自定义缺陷类型，可新增、删除、修改缺陷定义，且每种缺陷类型可自定义缺陷表达式（即缺陷特征描述）。

	8 
	缺陷过滤
	支持缺陷过滤功能，通过设置过滤规则，去除可忽略的检出缺陷，每种产品配方可单独设置过滤规则。

	9 
	缺陷评级
	设置缺陷分级规则，包括级别定义、级别标准以及对应的缺陷严重程度。

	10 
	质量评级
	支持设置质量评级标准，针对每一卷被检品进行评分，完成自动质量评级。

	11 
	配方管理
	包括增删改配方，可独立配置相关参数，包括检测参数，光源参数，缺陷定义过滤等，实现差异化管理。

	12 
	密集性缺陷设置
	当设置区域出现密集性缺陷时，自动告警，缺陷类型与密集程度可设置。

	13 
	历史工单记录
	记录并查看生产记录包括工单信息、缺陷分布、缺陷详情、缺陷检出趋势等信息，支持按照设定条件查询。

	14 
	报表统计
	提供生产数据统计，并支持导出生产报表。

	15 
	数据存储
	数据支持存储在本机或外置存储服务器。

	16 
	离线查看
	具备离线查看功能，在生产现场，办公室等场所可以方便查看调取、打印历史数据报表

	17 、
	外设管理
	支持按照客户要求接入生产相关设备进行管理控制，比如控制生产设备启停、与打标设备联动。

	18 
	自动调光
	自动调整光源亮度，适应产品换型。

	19 
	自动寻边
	设备配置光亮钢棍，检测系统需保持有效自动寻边。

	20 
	频闪控制
	支持频闪多场控制，多维度获取缺陷信息，实现缺陷的准确分类。

	21 
	一键换型
	针对不同型号的产品，新建工单时通过选择不同的生产配方可实现一键换型。

	22 
	通讯功能
	软件应开放所有API及数据库接口，提供与MES / ERP 系统通讯接口。

	23 
	相机要求
	投标方应根据缺陷分辨率要求，选择合适的相机；同时为方便日常使用及维护需要，设备双面不超过4个相机。

	24 
	处理服务器
	料卷出现缺陷数量随机，可能出现突发数据量大的情况，要求每个相机配置独立的处理服务器，避免系统宕机或数据丢失。

	25 
	控制柜
	现场环境温度高，带有计算机的控制柜必须配置柜式空调

	26 
	缺陷记录误差
	准确记录缺陷的横向位置误差小于2mm，纵向误差小于5mm

	27 
	现场工况的适应性
	a.现场铝粉多，设备具备防护能力

b.相机及镜头必须带防护装置，避免不可控因素损坏

c.系统不应更改现有设备结构，不影响现有设备及检测系统

d.系统需考虑可能在特定角度下才能检测到的缺陷

e.加工材料涉及厚度范围较大，需考虑厚差对系统的影响

f.被检测材料会存在反光率差别大的情况，系统需充分考虑

g.来料版型无法定量控制，系统需提供相应的应对方案或策略

	28 
	缺陷数据库
	系统须带完备材料缺陷数据库，包括但不限于复合料、钎焊箔、空调箔、电池壳料等，调试完成即可投入使用。

	29 
	坐标形式
	检测系统必须提供两种坐标形式，包括但不限于边界坐标，避免检出缺陷横跨多个分条，对成品质量造成误判。

	30 
	分条自动判定
	系统自动输出分条缺陷统计报告，包括大缺陷横跨多个分条时自动分解到相关分条内，最终给出各分条小卷的质量统计报告。

	31 
	与针孔联动
	同机组，有针孔设备，须与针孔集成为全自动系统，用户只需操作一台设备即可完成料卷信息、检测联动，便于用户核对，针孔及表检缺陷位置同步，高效操作。

	32 
	不间断电源UPS
	计算机必须配备山特C3K-3KVA 2400W 内置电池型UPS

	33 
	服务器
	服务器需具备三个网络口，接设备内网，电气内网以及外网，具备远程操作访问及排障能力


3.2设备的附件和备件

3.2.1标书中须说明设备正常工作必须的附件，若不说明，则指已经包括在标准的设备单元中。

对列举的附件应提供分项报价，该价格计入投标总价。

3.2.2卖方应提供随机附件清单：包括名称、数量、图样、定货号。

3.2.3卖方应提供一年内设备正常使用的易损、易耗件、设备备品备件以及清单。清单包括名称、图样、定货号。

3.3其它

提供该设备选件清单，包括零件名称、数量、功能、图样、订货号。

	序号
	名称

	1
	设备总图、电控系统集成方案、设备制造进度计划表

	2
	电气系统布线图、基础条件图，机组用电等公用设施条件

	3
	运行维护手册

	4
	电气原理图

	5
	电气设备外部接线图、电缆清单

	6
	安装材料清单

	7
	安装、调试施工组织设计（包括安装队伍人员结构、指导书、调试进度计划表）

	8
	试车大纲（无负荷试车大纲、有负荷试车大纲）

	9
	机组易损件清单及零件图

	10
	主要外购件产品清单、随机资料及合格证。

	11
	设备操作及使用维护说明书、电气设备说明书,设备安全操作规程。


四、设备监制
  （1）合同设备的设计审查结束后，设备开始制造直至设备出厂期间，买方可根据人员状况对卖方的设备制造进行监督，检查。

  （2）为使买方人员能更好地了解设备，卖方应提供设备主要部件制造进度表，并为买方人员参观有关的制造工厂及其协作厂提供方便。
五、安装、调试、质保期、售后要求
5.1 安装
  5.1.1 合同签订后，设备于2024.10.1前安装调试完毕。
  5.1.2 买方给设备安装创造便利条件，包括公用设施（水、电、气）供应到位，及时整改设备基
        础施工时出现的问题。
  5.1.3 合同设备到达买方现场后，卸货、叉车、汽吊、转运、安装、调试等均由卖方自行解决。
  5.1.4 买方根据施工安排，协调具体安装日期，卖方需全力配合；卖方有专人对安装工作进行监    

        督及质量负责。
  5.1.5 买方有权对安装的全过程进行监督，有权随时在安装现场进行检查和查阅有关资料，卖方    

        应提供一切便利条件，但买方的检查不代替买方的责任。
  5.1.6 卖方负责自带安装﹑调试过程中必要的专用工具﹑量具和安装用所需辅材等。安装单位应
        服从买方的现场管理。

  5.1.7 安装完成后，由买方、卖方共同对安装质量进行验收，在主要部件验收表及安装验收单上
        签字。验收合格后进入调试阶段。

5.2 无负荷调试

  5.2.1 无负荷调试由卖方负责，买方配合；卖方提供无负荷试车大纲。

  5.2.2 无负荷调试完成后提交试车记录（卖方提供，买方认可，并附上双方签字的无负荷试车记
        录），验收通过后，方可进行有负荷试车及性能测试和考核。

5.3 负荷试车

  5.3.1 设备完成无负荷调试及参数整定之后进行负荷试车，在设备进行有负荷试车前，卖方应提

        前向买方提供有负荷试车大纲，根据双方认可的试车大纲内容，对设备进行有负荷试车。

        负荷试车买方提供试车用坯料。

5.4 验收

  5.4.1 验收方案应经双方确认。

  5.4.2 验收开始时间为合同设备负荷试车结束后，由买、卖双方协商确定。

  5.4.3 双方按照技术要求逐条详细考核，卖方应保证合同设备的关键数据符合技术要求。

  5.4.4 验收完毕后，双方应共同签署验收合格证书。

5.5 培训

  5.5.1 设备交货前在卖方技术部门或组装现场对买方技术人员进行技术培训；设备验收时卖方技术人员进行 

                 技术交底，解答买方技术人员提出的问题。

  5.5.1 卖方对买方设备操作人员进行操作培训。

  5.5.1 设备安装阶段在现场对买方维护人员进行设备基本知识和维护保养培训。 

  5.5.1 设备调试及试运行期对买方操作人员和技术人员进行现场指导和培训。在无负荷及有负荷试车之前及期
                间，卖方技术人员应在现场对买方人员进行理论和实际培训。

  5.5.1 培训可根据实际情况选择采用现场参观、讲解、授课或实践学习等培训形式。
5.6 质量保证、售后服务

5.6.1 投标方在投标书中提供设备制造商在中国境内的技术支持系统、维修服务机构相关信息。

5.6.2 自最终验收签字后，该设备质量保证期为一年。在质量保证期内，如有主要零部件损坏，卖方应负责无偿更换；并对该零部件，从更换完成日顺延担保一年。

5.6.3 在质量保证期内，因属产品质量问题，卖方不能排除故障，或不能保证设备的正常运转和日常工作，该设备可退可换。

5.6.4 在买方提出要求时，卖方应在接到通知后2小时内做出响应，卖方在8小时内派人到现场进行故障处理，必须能保证提供24小时远程服务。

5.6.5 投标书中应注明售后服务方式、能力和承诺，售后服务不得违背其服务方式和承诺。

5.6.6 设备供应商和代理商无论以后发生什么变动，供应商都应有义务对该设备的最终售后服务负责，代理商应有义务负责进行联系和跟踪服务。

5.6.7 设备使用过程中发生故障需要更换的备品备件，设备供应商应在1天内提供，确保设备尽快修复投入使用。
六、安全
  在江苏常铝铝业集团股份有限公司进行施工作业的单位。一律需先签订安全协议及安全承诺书，办理项目开工许可证，方能进场施工，并在日常安装调试工作中，遵守常铝公司各项规章制度。

第三章 投标文件
              投标文件的组成：
           一.   招标函

        二. 价格部分

    1、开标总体报价表
    2、分项价表价表
    3、其他资料
三. 商务部分
    1、授权委托书
    2、商务偏差表
    3、资格审查资料
    4、其他资料
四.  技术部分
    1、技术偏差表
    2、投标货物技术性能指标的详细描述
    3、技术支持资料
    4、相关服务计划
    5、其他资料
除在公告前附表规定的其他材料外，投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，也构成投标文件的组成部分。
江苏常铝铝业集团股份有限公司

精剪车间新增4套表面检测设备采购
投
标
文
件
商务部分
投标人：
（盖单位章）

年
月
日
一 投标函
江苏常铝铝业集团股份有限公司招标办:
    我方已仔细研究了贵司发布的精剪车间新增4套表面检测设备采购招标文件的全部内容，愿意以开标一览表中的投标报价进行投标（其中，增值税税率为 
），并提供
（货物名称及相关服务），并按合同约定履行义务。
1. 我方的投标文件包括下列内容：
（1） 投标函；
（2） 总体报价表
（3） 分项报价表
商务部分
（4） 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
（5） 商务和技术偏差表；
（6） 资格审查资料；
（7） 其他资料
技术部分

（8） 技术偏差表；
（9） 投标货物技术性能指标的详细描述；
（10） 技术支持资料
（11） 相关服务计划
（12） 其他资料
2．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
3. 如我方中标，我方承诺：
（1） 在收到中标通知后，七日内与你方签订合同；
（2） 在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3） 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“投标公示”第四项投标人资格要求规定的任何一种情形。
5.（其他补充说明）。
投 标人：
（盖单位章）

年
月
日
二. 价格部分
    2.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金13%。投标人应按以下表格的要求在投
          标函中进行报价并填写分项报价表。投标人应充分了解该项目的总体情况以
          及影响投标报价的其他要素。
    2.2.2 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应
         以各分项合价累计数为准；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已
         包含在其他分项报价之中。
4套表面检测设备总体报价单
	序号
	产品名称
	参数描述
	数量
	单价
	总价
	备注

	1. 
	1号剪切机表面检测
	检测宽度1400mm，检测速度600m/min，能检出最小0.07*0.07mm的缺陷，要求分辨率不高于0.035*0.035mm,双面检测
	1
	
	
	

	2. 
	3号剪切机表面检测
	检测宽度1400mm，检测速度600m/min，能检出最小0.07*0.07mm的缺陷，要求分辨率不高于0.035*0.035mm,双面检测
	1
	
	
	

	3. 
	4号剪切机表面检测
	检测宽度1400mm，检测速度600m/min，能检出最小0.07*0.07mm的缺陷，要求分辨率不高于0.035*0.035mm,双面检测
	1
	
	
	

	4. 
	活套剪表面检测
	检测宽度1400mm，检测速度400m/min，能检出最小0.07*0.07mm的缺陷，要求分辨率不高于0.035*0.035mm,双面检测
	1
	
	
	

	合计：￥                （含13%增值税专用发票）


1号剪切机表面检测设备分项报价
	序号
	名称
	品牌、型号、规格及描述
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	工业相机
	
	
	
	
	
	

	2
	光学镜头
	
	
	
	
	
	

	3
	线性光源
	
	
	
	
	
	

	4
	前端服务器
	
	
	
	
	
	

	5
	数据服务器
	
	
	
	
	
	

	6
	UPS
	
	
	
	
	
	

	7
	控制柜
	
	
	
	
	
	

	8
	空调
	
	
	
	
	
	

	9
	专用线缆
	
	
	
	
	
	

	10
	供电单元
	
	
	
	
	
	

	11
	机架装置
	
	
	
	
	
	

	12
	调节装置
	
	
	
	
	
	

	13
	触发装置
	
	
	
	
	
	

	14
	辅材耗材
	
	
	
	
	
	

	15
	检测软件
	
	
	
	
	
	

	16
	包装运输
	
	
	
	
	
	

	17
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	18
	安装调试
	
	
	
	
	
	

	19
	其他费用
	
	
	
	
	
	

	合计金额:


3号剪切机表面检测设备分项报价
	序号
	名称
	品牌、型号、规格及描述
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	工业相机
	
	
	
	
	
	

	2
	光学镜头
	
	
	
	
	
	

	3
	线性光源
	
	
	
	
	
	

	4
	前端服务器
	
	
	
	
	
	

	5
	数据服务器
	
	
	
	
	
	

	6
	UPS
	
	
	
	
	
	

	7
	控制柜
	
	
	
	
	
	

	8
	空调
	
	
	
	
	
	

	9
	专用线缆
	
	
	
	
	
	

	10
	供电单元
	
	
	
	
	
	

	11
	机架装置
	
	
	
	
	
	

	12
	调节装置
	
	
	
	
	
	

	13
	触发装置
	
	
	
	
	
	

	14
	辅材耗材
	
	
	
	
	
	

	15
	检测软件
	
	
	
	
	
	

	16
	包装运输
	
	
	
	
	
	

	17
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	18
	安装调试
	
	
	
	
	
	

	19
	其他费用
	
	
	
	
	
	

	合计金额:


4号剪切机表面检测设备分项报价
	序号
	名称
	品牌、型号、规格及描述
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	工业相机
	
	
	
	
	
	

	2
	光学镜头
	
	
	
	
	
	

	3
	线性光源
	
	
	
	
	
	

	4
	前端服务器
	
	
	
	
	
	

	5
	数据服务器
	
	
	
	
	
	

	6
	UPS
	
	
	
	
	
	

	7
	控制柜
	
	
	
	
	
	

	8
	空调
	
	
	
	
	
	

	9
	专用线缆
	
	
	
	
	
	

	10
	供电单元
	
	
	
	
	
	

	11
	机架装置
	
	
	
	
	
	

	12
	调节装置
	
	
	
	
	
	

	13
	触发装置
	
	
	
	
	
	

	14
	辅材耗材
	
	
	
	
	
	

	15
	检测软件
	
	
	
	
	
	

	16
	包装运输
	
	
	
	
	
	

	17
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	18
	安装调试
	
	
	
	
	
	

	19
	其他费用
	
	
	
	
	
	

	合计金额:


活套剪表面检测设备分项报价
	序号
	名称
	品牌、型号、规格及描述
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	工业相机
	
	
	
	
	
	

	2
	光学镜头
	
	
	
	
	
	

	3
	线性光源
	
	
	
	
	
	

	4
	前端服务器
	
	
	
	
	
	

	5
	数据服务器
	
	
	
	
	
	

	6
	UPS
	
	
	
	
	
	

	7
	控制柜
	
	
	
	
	
	

	8
	空调
	
	
	
	
	
	

	9
	专用线缆
	
	
	
	
	
	

	10
	供电单元
	
	
	
	
	
	

	11
	机架装置
	
	
	
	
	
	

	12
	调节装置
	
	
	
	
	
	

	13
	触发装置
	
	
	
	
	
	

	14
	辅材耗材
	
	
	
	
	
	

	15
	检测软件
	
	
	
	
	
	

	16
	包装运输
	
	
	
	
	
	

	17
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	18
	安装调试
	
	
	
	
	
	

	19
	其他费用
	
	
	
	
	
	

	合计金额:


授权委托书
本人
（姓名）系

（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）,现委托
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改江苏常铝铝业集团股份有限公司精
整铝箔双面外观检测设备采购的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：与投标有效期一致。代理人无转委托权。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件
[image: image1.jpg][T

AU 911101Cma s B ]

-me: CERRBA:

) - maEm: 201708R258

-RERA: S0000000HARS - WREN: 20195078318

- SR 201706525H - e

O e CWeME: B (L W)

A AR

- REE TSR TRENSE; SRRBA, el B0, SR, (CUOIRSEReTIE, FROTEY (AR
T, SR SRISRNE R, NSRRI RE e, )

VRRRHARS
L) R —
1 T Ta— 53200

2 Tt

3 oriomermuI





注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。
投
标
人：
（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）：
（签字）
身份证号码：

委托代理人：
（签字）
身份证号码：


年
月
日
商务偏差表
	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人保证：除偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求，如无差异请填“无”。
若商务偏差表未列明而实际投标文件中存在商务偏差，由评标委员会决定：
1. 要求投标人进行澄清；
2. 偏差不构成实质上不响应招标文件；
3. 否决其投标。

                                 资格审查资料
除投标文件另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
    1.“投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：
（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照
“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。
    2.首次对我公司有供货意向的供应商须提供“近年财务状况表”，该表应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
    3.“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、货物进场验收证书等复印件，具体时间要求见投标人资格要求附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
    4. 投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未发生重大质量、环境、安全事故，并出具承诺书。
    5. 其他资质、荣誉证明
征信公示
1.投标人须登录国家企业信用信息公示系统
（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）提供本企业“营业执照信息”及“股东及出资信息”截图并附在本表后，详见示例。

2.近年财务状况表（首次供货的供应商须提供）
3.近年完成的类似项目情况表
	序号
	货物名称
	规格和型号
	项目名称
	买方名称
	买方联系人
	电话
	项目概况及投标人履约情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人应根据投标文件第四项的要求在本表后附相关证明材料。
4.制造商授权书（如您是代理商，请提供）
制造商授权书致： 江苏常铝铝业集团股份有限公司
我单位
（制造商名称）是按

（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在
（制造商地址）。兹授权按

（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在
（投标人单位地址）
（投标人名称）以我单位制造的

（货物名称）进行江苏常铝铝业集团股份有限公司精剪4套表面检测设备采购投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。
投标人名称：
（盖单位章）制造商名称：
（盖单位章）
签字人职务：

签字人职务：
签字人签名：

签字人签名：

承诺书
1. 投标人应具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
2. 我司承诺：具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未发生重大质量、环境、安全事故。
5.其他资质、荣誉证书
江苏常铝铝业集团股份有限公司

精剪车间4套表面检测设备采购
投
标
文
件
技术部分
投标人：
（盖单位章）

年
月
日
一、技术偏差表
	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人保证：除偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求，如无差异请填“无”。
若技术偏差表未列明而实际投标文件中存在技术偏差，由评标委员会决定：
1. 要求投标人进行澄清；
2. 偏差不构成实质上不响应招标文件；
3. 否决其投标。
二、投标货物技术性能指标的详细描述
三、技术支持资料
四、相关服务计划
五、其他资料


